Приложение 1

- Стойка-ресепшен на 2 рабочих места для оформления товаров и услуг 3150х2200х810мм (3 тумбы с 3-мя шуфлятками) + 2 подставки под системный блок)

- Каркас ДСП 18мм цвет - Антрацит

- Кромка ПВХ 22х0,8 в цвет

- Накладка декоративная ДСП 18мм белого цвета

- Кромка ПВХ 22х0,8 в цвет

Замок для ДСП, хром (один тип для всей мебели

- 2. Витрина-подиум для демонстрации телевизоров, состоящая из модулей:

- левый 1500х1200х1400мм

- правый 1500х1200х1400мм

- 3. Витрина (кубы) 1000х1000х850мм

- Каркас ДСП 18мм оранж

- Кромка ПВХ 22х0,8 в цвет

- Стекло осветленное в цвет 6мм

- Обработка торцов - полировка

- Опора металлическая черная

- Замок для ДСП, хром (один тип для всей мебели)

- Направляющая скрытого монтажа GTV с доводчиком

- Освещение:

- Профиль алюминиевый для лент врезной белый

- Светодиодная лента белого нейтрального цвета с подключением в розетку

- Предусмотреть шнур с вилкой длиной 1,5-2м

- Выдвижные ящики укомплектованные замком

- Открывание без ручки за нижнюю часть ящика

- Витрина высокая, состоящая из ячеек-модулей 4200х500х1850мм (без учета высоты тумбы низкой (п.5))

- Материалы

- Каркас (внешний контур) ДСП 10мм Антрацит

- Каркас (внутренний контур) ДСП 10мм Белый фасадный

- Кромка ПВХ 22х0.8 в цвет Антрацит

- Вставка декоративная ДСП 18мм оранж

- Кромка ПВХ 22х0.8 в цвет

- Обработка торцов - полировка

- Фасад - стекло прозрачное 6мм

- Петля для стекла FAM с защелкой (или аналогичная)

- Замок мебельный для стеклянных распашных дверей

- Освещение

- Профиль алюминиевый для лент врезной белый

- Светодиодная лента белого цвета

- Расположение освещения П-образное

- Ячейки-модули обязательно крепить друг к другу

- Использовать скрытый крепеж

- Устанавливается на тумбу низкую.

- Предусмотреть скрытый крепеж модулей к тумбе.

- Виды модулей

- 5. Тумба низкая 2120х500х450мм

- Каркас ДСП 18мм, цвет - белый

- Двери распашные

- 5. Тумба низкая 2120х500х450мм

- редусмотреть кабель питания 1,5-2м слева.

- Кромка ПВХ 22х0.8 в цвет

- Замок для ДСП, хром (один тип для всей мебели)

- Петля Hettich без пружины (или аналогичная)

- Розетка 220В белый глянец

- Предусмотреть кабель питания 1,5-2м слева

- Петля Hettich без пружины (или аналогичная)

- 6. Стойка-остров для смартфонов и планшетов 2700х1200х1030мм

- Каркас ДСП 18мм цвет - белый

- Кромка ПВХ 22х0.8 в цвет

- Задняя стенка ХДФ 3мм белая

- Двери распашные

- Замок для ДСП, хром (один тип для всей мебели)

- Розетка 220В белый глянец

- Пропуск кабель

- Петля Hettich без пружины (или аналогичная)

- Освещение:

- Профиль алюминиевый для ленты

- врезной белый

- Светодиодная лента белого цвета

- 7. Офисное компьютерное кресло Kingstyle KE-8

- Подвесные трековые системы с поворотными спотами черного цвета на 3 ламы

- 9. Стойка для пылесосов

- План размещения мебели

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Стойка-ресепшен на 2 рабочих места для оформления товаров и услуг 3150х2200х810мм (3 тумбы с 3-мя шуфлятками) + 2 подставки под системный блок) | 1 |
| 2 | Витрина-подиум для демонстрации телевизоров, состоящая из модулей: |  |
|  | левый 1500х1200х1400мм | 1 |
|  | правый 1500х1200х1400мм | 1 |
| 3 | Витрина (кубы) 1000х1000х850мм | 1 |
| 4 | Витрина высокая, состоящая из ячеек-модулей 4200х500х1850мм (без учета высоты тумбы низкой) | 1 |
| 5 | Тумба низкая 2120х500х450мм | 2 |
| 6 | Стойка-остров для смартфонов и планшетов 2700х1200х1030мм | 1 |
| 7 | Офисное компьютерное кресло Kingstyle KE-8 | 2 |
| 8 | Подвесные трековые системы с поворотными спотами черного цвета на 3 ламы | 2 |
| 9 | Стойка для пылесосов 150х240х380мм | 8 |